«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 21 »  января  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, лот № 25.000005 «Приобретение резервных ёмкостных трансформаторов напряжения». Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0213.

Наименование закупки: приобретение резервных ёмкостных трансформаторов напряжения НДКМ-220 УХЛ1 (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 908 476,00 сомони (Девятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят шесть сомони, 00 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку

трансформатора напряжения ёмкостного НДКМ-220 УХЛ1.

- Общие требования:

- Страна-производитель – РФ.

- Производитель – АО «Раменский электротехнический завод Энергия».

- Количество – 1 комплект (3 шт.).

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на всех этапах транспортировки, а также во время операций погрузки, выгрузки и перемещения на месте. Упаковка невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – На условиях поставки DDP, Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – 01.04.2025г – 29.08.2025г.

- Требования к дополнительным услугам – Не устанавливаются.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок производителя на Оборудование составляет 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня выпуска заводом-изготовителем. В течение гарантийного срока Участник гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Участник за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену/поставку дефектных/отсутствующих комплектующих, Участник производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудование.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация и иная эксплуатационная документация на русском языке, а также иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | НДКМ-220 УХЛ1 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки №1, кВ | 0,1/√3 |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки №2, кВ | 0,1/√3 |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки №3, кВ | 0,1 |
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки №1 в классе точности 0,2, ВА | 30 |
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки №2 в классах точности 1,0, ВА | 400 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки №3 в классах точности 3,0, ВА 3Р | 1200 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60044-1-2013, ГОСТ Р 59409-2021, ГОСТ МЭК 61869-5-2019.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для преобразования напряжения большого величины до значения, удобного для измерения, учета, автоматики и в устройствах релейной защиты.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – В соответствии с пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Поставляемое Оборудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Проект Договора - Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

Начальник ЭТЦ						Ш.Ш. Шералиев