«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«___» _________ ____2025г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, лот № 25.000017 «Вибрационная и тепловая диагностика оборудования станции».

Наименование закупки: «Вибрационные испытания статора гидрогенератора №2 (до и после КР)»

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 189 031,96 сомони (сто восемьдесят девять тысяч тридцать один сомони, 96 дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по вибрационному испытанию статора гидрогенератора №2 (до и после)

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с календарным графиком оказания услуг (Приложение №2 и Приложение №3).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Вибрационные испытания провести в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Вибрационные испытания проводятся;

-  до и после выполнения капитального ремонта гидроагрегата №2   в соответствии с Ведомостью объема работ (Приложение №1) и календарными графиками  (Приложение №2 и Приложение №3)

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются;

- Иные требования – Доставка специалистов из аэропорта до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также их проживание на территории станции организуется за счет ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Исполнитель в полном объеме принимает на себя расходы, связанные с организацией временного ввоза в Республику Таджикистан, оформлением последующего вывоза в Российскую Федерацию приборов и оборудования Исполнителя, которые включают налоги и местные сборы, возникающие при таможенном оформлении на территории Республики Таджикистан, стоимость услуг таможенных брокеров, стоимость хранения на таджикской таможне и другие сходные расходы, возникающие на территории Республики Таджикистан. Исполнитель заключает договоры на указанные услуги и оплачивает их своими силами и за свой счет. Расходы, связанные с доставкой приборов и оборудования Исполнителя для оказания работ/услуг,  от точки отправки приборов и оборудования до объекта и обратно, Исполнитель оплачивает  своими силами и за свой счет.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Вибрационные испытания провести в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» в полном объеме, включая:

- Контроль вертикальной и горизонтальной вибрации фундамента статора в 6 точках;

- Контроль вибрации гидрогенератора (корпус статора генератора, спинка сердечника статора);

- Определение динамических форм статора и ротора, оценки симметрии воздушного зазора;

- Результаты измерения должны позволять производить анализ в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006;

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Испытания провести в 3-х режимах: при работе генератора на холостом ходу без возбуждения, на холостом ходу с возбуждением и в сети;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются смета согласно базовым ценам на оказание услуг по вибрационному испытанию соответствующего оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Ведомостью объема работ (Приложение №1) и календарными графиками оказания услуг (Приложение №2 и Приложение №3);

- Требования по оформлению отчетности – Представить отчет по результатам проведенного вибрационного испытания гидрогенератора №2. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам работам (заключение о выявленных дефектах и анализ результатов диагностики).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не допускается.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не устанавливается.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливается.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, по аналогичным работам, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Наличие соответствующей лицензии и сертификата на выполнение и оказание услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, аппараты, приборы, датчики и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа. Проведение вибрационной диагностики должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку и допуска по технике безопасности, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидрогенераторов, а также освидетельствование государственных проверок на используемых приборах, приспособлений, аппаратов, датчиков  и т. д.;

- Иные требования – Не устанавливается.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить сметный расчет на оказание услуг (с расшифровкой), в соответствии с Ведомостью Объема работ (Приложение №1)

- График оказания до и после КР ГГ№2 – Прилагается (Приложение №2) и Приложение №3);

- Проект Договора – Прилагается (Приложение №4)

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

Начальник ЭТЦ         Ш.Ш. Шералиев

Приложение №1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ___ » _________   2025г.

Ведомость объемов работ

на проведение вибрационного испытания статора гидрогенератора №2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вибрационного состояния стальных конструкций статора | шт. | 8 |
| 2 | Получение вибрационных характеристик гидрогенератора в эксплуатационных режимах работы. Осмотр стальных конструкции статора и мест креплений статора к фундаменту | шт. | 8 |
| 3 | Определение динамических форм статора и ротора, оценки симметрии воздушного зазора | шт. | 8 |
| 4 | Определение вибрационного состояния стальных конструкций статора | измерение | 4 |

Начальник ЭТЦ          Шералиев Ш.Ш.

Начальник ПТО       _______________     Каландаров С.В.

Приложение №2

КАЛЕНДАРНЫЙ   ГРАФИК

Проведения вибрационного испытания статора гидрогенератора №2 до капитального ремонта

| № п/п | Наименование этапа | Начало и окончания проведения испытания (до капитального ремонта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 10.09.2025г по 19.09.2025г |  |  |  |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |  |
|  | Испытания до капитального ремонта |  |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетной документации в виде электронной формы (до капитального ремонта) |  |  |  |  |

Приложение №3

КАЛЕНДАРНЫЙ   ГРАФИК

Проведения вибрационного испытания статора гидрогенератора №2

после капитального ремонта

| № п/п | Наименование этапа | Начало и окончания проведения испытания (после капитального ремонта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 10.11.2025г по 01.12.2025г |  |  |  |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |  |
|  | Испытания до капитального ремонта |  |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетной документации в виде электронной формы (до капитального ремонта) |  |  |  |  |

Начальник ЭТЦ            Шералиев Ш.Ш.

Начальник ПТО       ________________   Каландаров С.В.