«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«___» _____________ 2025г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, лот № 25.000017 «Вибрационная и тепловая диагностика оборудования станции»

Наименование закупки: «Вибрационные испытания блочного трансформатора №2».

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 111 892,79 сомони (сто одиннадцать тысяч восемьсот девяносто два сомони, 79 дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на проведение вибрационных испытаний блочного трансформатора №2

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – в соответствии с календарным графиком оказания услуг (Приложение №2).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Вибрационные испытания провести в соответствии с требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Вибрационные испытания проводятся после выполнения текущего ремонта блочного трансформатора №2 в соответствии  с Ведомостью объема работ (Приложение №1) и  календарным графиком (Приложение №2);

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются;

- Иные требования – Доставка специалистов из аэропорта до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также их проживание на территории станции организуется за счет ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

–    Исполнитель в полном объеме принимает на себя расходы, связанные с организацией временного ввоза в Республику Таджикистан, оформлением последующего вывоза в Российскую Федерацию приборов и оборудования Исполнителя, которые включают налоги и местные сборы, возникающие при таможенном оформлении на территории Республики Таджикистан, стоимость услуг таможенных брокеров, стоимость хранения на таджикской таможне и другие сходные расходы, возникающие на территории Республики Таджикистан. Исполнитель заключает договоры на указанные услуги и оплачивает их своими силами и за свой счет. Расходы, связанные с доставкой приборов и оборудования Исполнителя для оказания работ/услуг,  от точки отправки приборов и оборудования до объекта и обратно, Исполнитель оплачивает  своими силами и за свой счет.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Вибрационные испытания блочного трансформатора №2 выполнить в соответствии с требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов» в полном объеме, включая:

1. Замер общего уровня вибрации силового трансформатора.

2. Замер спектральной вибрации силового трансформатора.

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Оценка технического состояния путем сопоставления спектрального состава виброскорости в одинаковых точках бака разных фаз;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовым ценам на оказание услуг по вибрационному испытанию соответствующего оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Ведомостью объема работ (Приложение №1) и календарными графиками оказания услуг (Приложение №2);

- Требования по оформлению отчетности – Представить отчет по результатам проведенного виброобследования блочного трансформатора №2 (обработка результатов вибрационного обследования, построение эпюр СКЗ виброперемещений, заключение о выявленных дефектах и анализ результатов диагностики). Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам работам (заключение о выявленных дефектах и анализ результатов диагностики);

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не допускается;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не устанавливаются;

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, по аналогичным работам, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Наличие соответствующей лицензии и сертификата на выполнение и оказание услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, аппараты, приборы, датчики и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа. Проведение вибрационной диагностики должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку и допуска по технике безопасности, ознакомленными с конструкцией и принципом работы трансформаторов, а также освидетельствование государственных проверок на используемых приборах, приспособлений, аппаратов, датчиков  и т. д.;

- Иные требования – Не устанавливается.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить сметный расчет на оказание услуг (с расшифровкой), в соответствии с Ведомостью Объема работ (Приложение №1)

- График оказания услуг –  Прилагается (приложение №2)

- Проект Договора – Прилагается (Приложение №3)

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ |  | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ___» ________ 2025г.

Ведомость объемов работ

на проведение вибрационных испытаний блочного трансформатора №2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вибрационного состояния активных частей трансформатора | шт. | 1 |
| 2 | Проверка соответствия уровня вибрации нормам. | шт. | 1 |
| 3 | Получение вибрационных характеристик трансформатора в эксплуатационных режимах работы | измерение | 4 |

Начальник ЭТЦ          Шералиев Ш.Ш.

Начальник ПТО    ______________    Каландаров С.В.

Приложение №2 к ТЗ

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

оказания услуг  вибрационного испытания блочного трансформатора  №2

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.11.2025г. по 21.11.2025г |  |  |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка инструментов, приспособлений, настройка испытательного оборудования и аппаратов) |  |  |  |
|  | Проведение испытаний и определение характеристик согласно программы |  |  |  |
|  | Проверка соответствия уровня вибрации по нормам. |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |

Примечание: Предоставление отчетной документации в виде электронной формы до

01.12.2025

Начальник ЭТЦ        Шералиев Ш.Ш.

Начальник ПТО    ______________    Каландаров С.В.